# 沙湾科发环保科技有限公司污水处理工程

自评报告

（2023年度）

项目名称：沙湾科发环保科技有限公司污水处理工程

实施单位（盖章）：沙湾科发环保科技有限公司

填报时间：2024年4月1日

目录

一、项目基本概述	1

（一）项目实施背景	1

（二）项目概况	1

二、项目运维情况	4

三、绩效评价组织实施情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、标准	5

四、考核周期及考核办法	7

五、存在问题	7

六、解决措施	8

# 一、项目基本概述

## （一）项目实施背景

沙湾市城遵循“规划先行、布局合理、产业先进、环境友好”的指导思想切实采 取有效措施加快城镇化进程，使城镇基础设施更加完善，城镇规模明显扩大，空间序列鲜明有序。建设“经济更加繁荣，社会更加稳定，生态更加美好，特色更加鲜明”的综合性现代城市。

城市发展的前提是城市市政基础设施的相对完善，城市排水的发展水平是城市 现代化程度的重要标志，也是城市可持续发展的重要保障。随着沙湾市经济的快速发展、对外开放程度的加快、人民生活水平和城市化水平的提高， 对沙湾县基础设施的要求 也越来越高， 目前沙湾县城的排水设施严重滞后于城市的发展水平远不能满足经济发展的要求。

为了进一步完善中小城市基础设施建设，提高中小城市承载能力， 针对沙湾县排水设施发展中存在的主要问题，我公司与沙湾市人民政府签署BOT协议投资建设运维沙湾科发环保科技有限公司污水处理工程。

## （二）项目概况

1、工程名称：沙湾县第二污水处理厂工程

2、项目地点：马兰鑫科农业产业园区北侧

3、建设单位：沙湾科发环保科技有限公司

4、设计单位：上海市政工程设计研究总院

5、设计规模：近期 3 万 t/d、远期6万t/d

6、污水水质：生活污水

7、工程总投资：13735.25 万元。

8、1）污水厂进水水质

进水水质指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水水质指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | mg/L | 500 |  |
| 2 | BOD5 | mg/L | 200 |  |
| 3 | SS | mg/L | 400 |  |
| 4 | NH3-N | mg/L | 40 |  |
| 5 | TN（以 N 计） | mg/L | 50 |  |
| 6 | TP （以 P 计） | mg/L | 6 |  |
| 7 | pH | / | 6-9 |  |

2）污水厂出水水质：出水水质优于国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》的 一级 A 标准，部分指标达到地表四类标准：

出水水质指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 出水水质指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | mg/L | ≤30 | 满足地表Ⅳ类标准 |
| 2 | BOD5 | mg/L | ≤6 | 满足地表Ⅳ类标准 |
| 3 | SS | mg/L | ≤10 | 满足景观用水水质 |
| 4 | 总磷（以 P 计） | mg/L | 0.5 | 一级A标准 |
| 5 | NH3-N | mg/L | ≤1.5 | 满足地表Ⅳ类标准 |
| 6 | 总氮（以 N 计） | mg/L | 15 | 一级A标准 |
| 7 | pH | / | 6～9 | 满足地表Ⅳ类标准 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 0.5 | 满足地表Ⅳ类标准 |
| 9 | 粪大肠菌群 | 个/L | 500 | 满足景观用水水质 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.3 | 满足地表Ⅳ类标准 |
| 11 | 溶解氧 | mg/L | 3 | 满足地表Ⅳ类标准 |

注：  (1)进水中溶解态不可降解 COD 值小于 20mg/l 时才能保证该出水指标;

（2）括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

9、污水处理工艺：

污水通过收集干管压力流至粗格栅，通过粗格栅去除较大的颗粒物后至细格栅 间，细格栅出水进入曝气沉砂池，经曝气沉砂池去除废水中的泥沙及少量漂浮物后， 进入初沉池， 经初沉池去除水中的部分污染物后进入膜格栅， 膜格栅去除水中大于等于 1mm 的悬浮物后进入生物池和膜池， 进行生物脱氮除磷， 膜池出水经过臭氧消毒后， 夏季可排至下游灌溉农田， 或作为园区回用水源， 也可提升至一污稳定塘后做为县城 的回用水源；冬季也可暂时储存在已建 270 万 m³尾水库中，作为来年的灌溉用水。

# 二、项目运维情况

沙湾科发环保科技有限于2015年6月开始破土动工，2015年基本完成土建工程施工，2016年7月22日正式通污水调试运行， 8月5日开始连续出水， 9月28日取得水质监测报告并进入商业运行阶段， 11月27日取得项目竣工环保验收批复。

沙湾科再生水厂自2016年9月底投入正式运行以来，运行状态稳定，出水水质达到环保要求水质标准。2023年第三季度累计处理污水152.36万立方米，解除了污水处理问题对沙湾县整体规划和经济发展的制约，大幅度提高沙湾市整体的水资源利用效率，缓解经济林灌溉和城市杂用水的用水紧缺问题。从环保角度，大幅增加了污染物的消减量，有效提高周边环境质量，对沙湾市的经济和环境发展做出多重贡献。

# 三、绩效评价组织实施情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为贯彻落实 (自治区党委, 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见) (新党发 (2018) 30 号), (关于印发 (自治区全面实施绩效管理的工作方案) 的通知) (新财预 (2018) 158 号), 引导政府和社会资本合作项目的参与各方切实强化绩效理念和责任意识, 提高财政资源配置效益,提升公共服务质量和效率。

沙湾科发环保科技有限公司污水处理工程从项目运营阶段项目管理和项目产出出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，为改进后阶段运营和安排下一个半年生产计划提供重要依据。

2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：2023年沙湾科发环保科技有限公司污水处理工程

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：2023年沙湾科发环保科技有限公司污水处理工程

运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

## （二）绩效评价原则、指标体系、标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准

# 四、考核周期及考核办法

1、季度考核: 实行百分制,每季度1次,具体的考核时间由考核办公室根据实际情况进行确定 , 考核结果按季度考核, 年度兑现、对项目公司进行奖惩。

年度考核: 结合季度考核结果, 对污水处理厂养护质量、污水处理质量, 公众服务质量等进行考核,对项目公司进行奖惩。

考核组可进行不定期考核和明察暗访，经考核组他讨论将考核结果根据实际计入考核分值。

- 考核内容包含：有效处理量、生产运行管理、设备管理、在线监测及自行监测、安全管理、其它方面等。考核结果分为四档：90分以上（含90分）时为“优秀”；80-90分（含80分，不含90分）时为“良好”；70-80分（含70分，不含80分）时为“合格”；60-70分（含60分，不含70分）时为“不及格”。

- 为激励项目管理及运营期工艺创新, 季度考核时具备下列情况之一的可给予适当加分:

a、在不增加运营期成本的前提下, 推广应用污水处理行业或建设工程行业新技术,新材料, 新装备, 新工艺, 取得效果显著的,加5分;

b、在进水水质单项指标超过设计进水水质标准的, 污水处理厂出水仍按照环保要求达标排放时, 加10分,不同指标同时超标时加分可累加. 进水超标幅度达到20%以上的, 依据协议计算超标处理费用, 超标处理合格的部分费用不考虑绩效。

# 五、存在问题

1、中水回用利用率不高；

2、实验室原始记录存档不健全；

# 六、解决措施

1、提高中水回用率，节约水资源；

2、加强对实验室原始记录的档案管理，保证原始记录详实完整；